Atom Echo + Denver

Asistente de Voz Local

Documentación Técnica · Marzo 2026

Pipeline completo de voz sin Home Assistant Atom Echo → STT (Groq Whisper) → Denver LangGraph → TTS → Speaker

# 1. Arquitectura del Sistema

El sistema conecta el M5Stack Atom Echo directamente con el agente Denver a través de TCP/IP, sin necesidad de Home Assistant como intermediario.

## 1.1 Flujo de datos

1. Usuario presiona botón → LED rojo → graba voz (PDM mic)

2. Suelta botón → LED azul → envía PCM via HTTP POST

3. voice_server.py → STT Groq Whisper → transcripción

4. Denver LangGraph → supervisor → especialista → respuesta

5. TTS local → MP3 → miniaudio → WAV 16kHz

6. StreamingResponse → chunks → Atom speaker → LED verde

## 1.2 Componentes

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| M5Stack Atom Echo | ESP32 con micrófono PDM SPM1423 y speaker NS4168 |
| ESPHome | Firmware sobre Arduino framework, custom header denver_voice.h |
| voice_server.py | FastAPI + uvicorn, puente entre Atom y Denver |
| Denver LangGraph | Agente con supervisor + HomeAutomation + GoogleWorkspace + Utility |
| Groq Whisper | STT en la nube, latencia ~500ms, modelo whisper-large-v3 |
| TTS local | Servidor OpenAI-compatible en localhost:5050 |
| miniaudio | Decodificador MP3/WAV puro Python, sin ffmpeg |

# 2. Hardware — M5Stack Atom Echo

Pines verificados contra el esquemático oficial de M5Stack:

## 2.1 Mapa de pines

| Pin GPIO | Función |
| --- | --- |
| GPIO19 | PDM CLK micrófono / BCLK speaker (bus compartido) |
| GPIO23 | PDM DATA micrófono (SPM1423 DIN) |
| GPIO33 | LRCLK speaker (NS4168) / CLK PDM del bus i2s |
| GPIO22 | DOUT speaker (NS4168 DIN) |
| GPIO21 | PA_EN — habilita el amplificador NS4168 |
| GPIO39 | Botón (activo LOW, input-only, sin pull-up interno) |
| GPIO27 | LED SK6812 RGB (1 LED, orden GRB) |

## 2.2 Configuración de audio

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Micrófono | SPM1423 — PDM (no I2S estándar) |
| Sample rate grabación | 16000 Hz |
| Gain factor micrófono | ×4 (igual que YAML oficial M5Stack) |
| Máximo grabación | 4 segundos (128KB en BSS) |
| Speaker | NS4168 — I2S MSB Justified, Stereo |
| Sample rate reproducción | 16000 Hz |
| Formato WAV reproducción | PCM 16-bit, mono expandido a stereo |

## 2.3 Notas críticas de hardware

- El SPM1423 es PDM, NO I2S estándar — usa driver i2s_pdm_rx de ESP-IDF

- GPIO39 es input-only: no soporta gpio_pullup_en(), tiene pull-up externo

- El NS4168 necesita PA_EN=HIGH antes de recibir audio, con 50ms de estabilización

- MIC_CLK y SPK_WS comparten GPIO33 — no pueden estar activos simultáneamente

- El NS4168 usa MSB Justified, no Philips — slot_mask = SLOT_BOTH en stereo

# 3. Firmware ESPHome

## 3.1 Versión requerida

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| ESPHome | >= 2026.2.4 |
| Framework | Arduino (no esp-idf — incompatible con componentes custom) |
| Board | m5stack-atom |
| Flash mode | DIO (board_build.flash_mode: dio) |
| Archivo custom | denver_voice.h (incluir en esphome includes) |

## 3.2 Estructura de archivos

Denver_Voice/

atom-echo-denver.yaml ← configuración ESPHome

denver_voice.h ← firmware C++ custom

secrets.yaml ← credenciales WiFi / OTA / API

## 3.3 secrets.yaml

wifi_ssid: 'TuRedWiFi'

wifi_password: 'TuPassword'

ota_password: 'TuPasswordOTA'

api_encryption_key: 'TuKeyBase64'

## 3.4 Compilar y flashear

# Limpiar cache (obligatorio al cambiar denver_voice.h)

Remove-Item -Recurse -Force .esphome\build\atom-echo-denver

# Flashear por USB

esphome run atom-echo-denver.yaml

# Ver logs en tiempo real

esphome logs atom-echo-denver.yaml

## 3.5 Comportamiento del botón

| Acción | Resultado |
| --- | --- |
| Press (hold) | Inicia grabación — LED rojo |
| Release | Detiene grabación — procesa y envía |
| Press × 2 (toggle) | Segundo press también detiene la grabación |
| Auto-stop | Para automáticamente a los 4 segundos |
| Grabación < 0.5s | Descartada (muy corta) |

# 4. Servidor de Voz — voice_server.py

## 4.1 Requerimientos Python

Instalar en el entorno de Denver (C:\Desarrollo\Denver):

pip install fastapi uvicorn python-dotenv aiohttp

pip install miniaudio # decodificar MP3/WAV sin ffmpeg

# Ya presentes en Denver:

# groq, langchain, langgraph, sqlalchemy, aiosqlite

## 4.2 Variables de entorno (.env)

# TTS

TTS_URL=http://localhost:5050/v1

TTS_VOICE=es-AR-TomasNeural

TTS_MODEL=tts-1

TTS_SPEED=1.3

LOCAL_TTS_KEY=

# El voice_server fuerza TTS_FORMAT=wav internamente

# No hace falta setear TTS_FORMAT en .env

## 4.3 Iniciar el servidor

cd C:\Desarrollo\Denver

uvicorn voice_server:app --host 0.0.0.0 --port 8001

# Con logs detallados:

uvicorn voice_server:app --host 0.0.0.0 --port 8001 --log-level debug

## 4.4 Endpoint principal

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| URL | POST http://<ip>:8001/voice |
| Content-Type | application/octet-stream |
| Content-Length | Bytes de PCM (samples × 2) |
| X-Sample-Rate | 16000 (header custom del Atom) |
| Body | PCM 16-bit little-endian, mono, 16kHz |
| Respuesta | StreamingResponse — WAV chunked transfer encoding |
| WAV respuesta | PCM 16-bit mono 16kHz (convertido de MP3 por miniaudio) |

## 4.5 Pipeline interno del servidor

1. request.body() → PCM bytes

2. pcm_to_wav_file() → WAV temporal en disco

3. speech_to_text() → Groq Whisper → transcript

4. invoke_graph() → Denver LangGraph → response_text

5. tts_wav() → TTS local → MP3 bytes

6. convert_to_wav() → miniaudio decode → WAV 16kHz

7. StreamingResponse() → chunks de 4096 bytes → Atom

# 5. Pipeline de Audio

## 5.1 Grabación (Atom → Servidor)

- Driver: i2s_pdm_rx (PDM nativo ESP-IDF, no I2S estándar)

- Sample rate: 16000 Hz

- Gain: ×4 aplicado por software (igual que YAML oficial M5Stack)

- Warmup: 100ms de samples descartados al inicio (SPM1423 necesita estabilizarse)

- Formato envío: PCM raw 16-bit LE, mono, sin header WAV

- Buffer: 128KB en BSS (4 seg × 16000 × 2 bytes)

## 5.2 Reproducción (Servidor → Atom)

- El servidor TTS devuelve MP3 (ignora response_format: wav)

- miniaudio decodifica MP3 → PCM 16-bit mono 16kHz

- El servidor empaqueta en WAV y envía en chunks vía HTTP chunked encoding

- El Atom parsea los chunks, extrae el header WAV (44 bytes), e inicia el speaker

- El audio mono se expande a stereo (L=R) antes de escribir al NS4168

- Gain en reproducción: 1.0 (sin amplificación adicional)

## 5.3 Diagnóstico de audio

El servidor loguea RMS y peak del PCM recibido:

[VoiceServer] Audio: RMS=7306 peak=10284 — OK

RMS > 300 → señal normal, STT debería transcribir correctamente

RMS < 100 → silencio o micrófono mal configurado

RMS = 32768 → señal saturada (reducir gain o shift del PDM)

# 6. Integración con Denver

## 6.1 Chat ID

El Atom Echo usa un thread separado del bot de Telegram:

ATOM_ECHO_CHAT_ID = 'atom_echo'

## 6.2 Modo voz

- is_voice=True activa _clean_for_voice() en graph.py

- Elimina markdown (**, __, #, emojis) de la respuesta para que el TTS no los lea

- El supervisor de Denver maneja: HomeAutomation, GoogleWorkspace, Utility

## 6.3 Historial separado

El historial de conversación del Atom Echo es independiente del chat de Telegram. Cada sesión conserva contexto entre turnos (thread_id = 'atom_echo').

# 7. Troubleshooting

## 7.1 Problemas comunes

| Síntoma | Solución |
| --- | --- |
| STT siempre transcribe 'Gracias' | RMS=0 → verificar pines PDM. MIC_CLK debe ser GPIO33 |
| RMS=32768 saturado | Reducir gain o aplicar shift >> en la lectura PDM |
| WAV header corrupto (fmt=56006) | El TTS devuelve MP3, no WAV — usar miniaudio para decodificar |
| DRAM overflow al compilar | Buffer PCM demasiado grande — máximo 4 seg (128KB en BSS) |
| LoadStoreError en lwip_recv | chunk_buf no alineado a 32 bytes — usar heap_caps_aligned_alloc(32,...) |
| HTTP status: 0 | La función de headers lee sock_skip_line antes de parsear el status |
| Speaker no suena (stream OK) | PA_EN=GPIO21 no está en HIGH, o slot_mask incorrecto |
| lifespan TypeError | Falta yield en el @asynccontextmanager del lifespan de FastAPI |
| NameError: denver_main | tts_wav() referencia variable local del lifespan — usar re.sub directo |

## 7.2 Logs esperados — operación normal

# Atom Echo

[I][denver]: PDM mic OK @ 16000Hz CLK=GPIO33 DATA=GPIO23

[I][denver]: Grabando — solta para terminar

[I][denver]: PCM: 2.2 seg ¦ avg=7000 peak=10000 OK

[I][denver]: PCM enviado: 70656 bytes

[I][denver]: HTTP 200

[I][denver]: WAV fmt=1 ch=1 sr=16000 → spk 16000

[I][denver]: SPK OK sr=16000 result=0

[I][denver]: Stream: 192000 bytes

# voice_server.py

[VoiceServer] PCM recibido: 70656 bytes (2.2 seg @ 16000Hz)

[VoiceServer] Audio: RMS=7306 peak=10284 — OK

[VoiceServer] STT: 'encender la luz del entrepiso'

[VoiceServer] Denver: 'Listo, la luz del entrepiso está encendida.'

[VoiceServer] TTS WAV directo: 20016 bytes

[VoiceServer] audio→WAV miniaudio: 192044 bytes @ 16000Hz

[VoiceServer] WAV 192044 bytes → chunks de 4096B

# 8. Resumen de Dependencias

## 8.1 Python (voice_server.py)

| Paquete | Versión / Notas |
| --- | --- |
| fastapi | Framework API async |
| uvicorn | Servidor ASGI |
| python-dotenv | Cargar .env |
| aiohttp | Cliente HTTP async para TTS |
| miniaudio | Decodificar MP3/WAV sin ffmpeg — pip install miniaudio |
| groq | Cliente API Groq (STT Whisper) |
| langchain / langgraph | Agente Denver (ya instalado) |
| sqlalchemy / aiosqlite | Base de datos Denver (ya instalado) |

## 8.2 ESPHome / C++

| Librería | Notas |
| --- | --- |
| driver/i2s_pdm.h | Driver PDM para SPM1423 (ESP-IDF nativo) |
| driver/i2s_std.h | Driver I2S estándar para NS4168 |
| driver/gpio.h | Control de PA_EN |
| lwip/sockets.h | Socket TCP directo (evita bugs de esp_http_client) |
| freertos/task.h | Tareas FreeRTOS para grabación y reproducción |
| esp_heap_caps.h | Alocación DMA para chunk buffer |
| FastLED | Control del LED SK6812 (incluido por ESPHome) |

## 8.3 Servicios externos

| Servicio | Uso |
| --- | --- |
| api.groq.com | STT — Whisper large-v3, ~500ms latencia |
| localhost:5050 | TTS local — servidor OpenAI-compatible (devuelve MP3) |
| ollama.com / LM Studio | LLM para Denver (modelo gpt-oss:120b-cloud) |